RÚBRICA DE PREGUNTAS COMPLEXIVAS – PREDIMENSIONAMIENTO DE LOSAS

BASADO EN CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL – UNESUM

OBJETIVO DE LA RÚBRICA

Evaluar la comprensión de los estudiantes sobre el predimensionamiento de losas de hormigón según criterios de luz, espesor y tipología estructural, integrando pensamiento crítico, aplicación de normativa y contextualización en el proyecto multidisciplinario de Agua Dulce.

ESTRUCTURA DE LA RÚBRICA

| Nivel | Cantidad | Código | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Básico | 5 | CB-01 a CB-05 | Conocimientos fundamentales de conceptos y criterios |
| Medio | 5 | CM-01 a CM-05 | Aplicación de criterios y análisis de casos |
| Avanzado | 5 | CA-01 a CA-05 | Síntesis, evaluación y propuesta de soluciones innovadoras |
| Total | 15 | — | — |

NIVEL BÁSICO (CONCEPTUAL)

Pregunta CB-01

Defina qué es el predimensionamiento de una losa de hormigón y por qué es importante en el diseño estructural.

El predimensionamiento es el proceso de estimación inicial de las dimensiones de una losa (espesor, tipo) basado en criterios simplificados (luz, cargas, uso) antes del cálculo detallado. Es importante porque permite:

- Establecer una sección preliminar para el análisis estructural.

- Verificar la factibilidad del diseño.

- Optimizar el uso de materiales.

- Reducir iteraciones en el diseño final.

Pregunta CB-02

¿Cuáles son los tres rangos de luz y espesor establecidos en los criterios de diseño para losas alivianadas?

| Luz máxima (m) | Tipo de losa | Espesor (cm) |
| --- | --- | --- |
| ≤ 3.60 | Alivianada | 15 |
| 3.61 – 4.80 | Alivianada | 20 |
| 4.81 – 6.00 | Alivianada | 25 |

Pregunta CB-03

Explique qué solución se recomienda para luces mayores a 6.00 m y por qué.

Para luces mayores a 6.00 m se recomienda:

- Losas prefabricadas: Elementos de hormigón producidos en fábrica con mayor capacidad estructural.

- Viga secundaria: Adición de una viga intermedia que reduce la luz de la losa.

Razón: Las losas alivianadas de 25 cm no son económicamente viables ni estructuralmente eficientes para luces mayores, debido al aumento de peso, deflexiones y acero de refuerzo requerido.

Pregunta CB-04

¿Qué factores influyen en la elección del espesor de una losa, además de la luz?

- Cargas actuantes: Carga muerta (peso propio, acabados) y carga viva (uso, mobiliario).

- Normativa: Códigos de diseño (NEC-15, ACI 318).

- Tipo de losa: Maciza, alivianada, prefabricada, postensada.

- Condiciones de apoyo: Apoyos simples, continuos, empotrados.

- Control de deflexiones: Límites de deformación admisible.

- Aislamiento acústico y térmico: Requerimientos de confort.

Pregunta CB-05

¿Qué diferencia existe entre una losa maciza y una losa alivianada en términos de comportamiento estructural y aplicación?

| Característica | Losa maciza | Losa alivianada |
| --- | --- | --- |
| Sección | Sólida, sin huecos | Con bloques o alivianamientos (huecos) |
| Peso | Mayor | Menor (reduce cargas muertas) |
| Rigidez | Mayor | Menor (requiere más peralte) |
| Aplicación | Grandes cargas, luces cortas | Luces medias a largas, edificaciones |
| Costo | Mayor (más concreto) | Menor (menos concreto) |

NIVEL MEDIO (APLICACIÓN)

Pregunta CM-01

Un estudiante debe diseñar una losa para un aula en Agua Dulce con luz de 4.50 m. Según los criterios establecidos, ¿qué espesor y tipo de losa recomendaría? Justifique su respuesta.

Recomendación: Losa alivianada de 20 cm de espesor.

Justificación:

- La luz de 4.50 m se encuentra en el rango 3.61 – 4.80 m.

- Para este rango, el criterio establece losa alivianada de 20 cm.

- Es adecuada para aulas (carga viva moderada) y permite un buen control de deflexiones.

- Además, en el contexto de Agua Dulce, reduce el peso propio comparado con una losa maciza.

Pregunta CM-02

Si se tiene un proyecto con luces de 2.80 m, 3.50 m, 4.20 m y 5.50 m, determine el tipo y espesor de losa para cada caso.

| Luz (m) | Tipo de losa | Espesor (cm) |
| --- | --- | --- |
| 2.80 | Alivianada | 15 |
| 3.50 | Alivianada | 15 |
| 4.20 | Alivianada | 20 |
| 5.50 | Alivianada | 25 |

Nota: Todos los casos corresponden a losas alivianadas según los criterios establecidos.

Pregunta CM-03

Explique cómo cambiaría el diseño si la losa de 4.20 m se utiliza como cubierta accesible (terraza) en lugar de un aula. ¿Qué consideraciones adicionales debe tomar?

- Carga viva: Mayor para terrazas accesibles (ej. 400 kg/m² vs 250 kg/m² para aulas).

- Impermeabilización: Requiere pendientes y capas de impermeabilización.

- Aislamiento térmico: Puede requerir material aislante adicional.

- Drenaje: Necesidad de pendientes y desagües.

- Control de deflexiones: Más crítico por la acumulación de agua y el tránsito.

- Posible incremento de espesor: De 20 cm a 25 cm si las cargas son muy altas.

Conclusión: El espesor de 20 cm podría mantenerse, pero debe verificarse con cálculos detallados de carga y deflexión.

Pregunta CM-04

Calcule la carga muerta aproximada (D) de una losa alivianada de 20 cm de espesor, considerando peso propio de la losa, acabados (yeso, piso) y muros divisorios. Use valores típicos.

| Concepto | Cálculo | Carga (kg/m²) |
| --- | --- | --- |
| Peso propio losa (20 cm) | 0.20 m × 2400 kg/m³ | 480 |
| Acabados (piso, yeso) | Estimación | 100 |
| Muros divisorios | Estimación | 100 |
| Total D | — | ~680 kg/m² |

Nota: Valores aproximados, deben verificarse según el proyecto específico.

Pregunta CM-05

¿Qué recomendación daría para una losa de 6.20 m de luz en una edificación de Agua Dulce? Fundamente su respuesta en los criterios de diseño.

Recomendación: Utilizar losa prefabricada o adicionar una viga secundaria.

Justificación:

- La luz de 6.20 m supera el límite de 6.00 m para losas alivianadas de 25 cm.

- Las losas alivianadas de mayor espesor no son económicamente viables.

- Alternativas:

  - Losa prefabricada: Mayor capacidad estructural y menor peso.

  - Viga secundaria: Divide la luz en dos tramos menores (ej. 3.10 m cada uno), permitiendo usar losa alivianada de 15-20 cm.

NIVEL AVANZADO (SÍNTESIS Y EVALUACIÓN)

Pregunta CA-01

Proponga una solución estructural para un edificio de 3 pisos en Agua Dulce donde las losas tienen luces que varían entre 3.00 m y 5.80 m. Incluya el predimensionamiento, justificación y consideraciones sísmicas.

Solución propuesta:

| Luz (m) | Tipo de losa | Espesor (cm) | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.00 - 3.60 | Alivianada | 15 | Luz corta, carga moderada |
| 3.61 - 4.80 | Alivianada | 20 | Luz media, adecuada para pisos |
| 4.81 - 5.80 | Alivianada | 25 | Luz larga, requiere mayor rigidez |

Consideraciones sísmicas (Agua Dulce - Cinturón de Fuego):

- Diafragma rígido: Las losas deben actuar como diafragma rígido para transmitir fuerzas laterales a los muros y columnas.

- Refuerzo: Colocar acero de temperatura y contracción (0.0018 × área de concreto).

- Continuidad: Asegurar continuidad del refuerzo en apoyos para resistir momentos negativos.

- Conexión: Detallar conexiones viga-losa para garantizar la transferencia de cortante.

- Normativa: Verificar con NEC-15 y ACI 318-19.

Adicional: Considerar el uso de aisladores sísmicos o disipadores de energía si el edificio es crítico.

Pregunta CA-02

Compare técnica y económicamente una losa alivianada de 25 cm versus una losa prefabricada para una luz de 5.80 m en un proyecto turístico en Agua Dulce.

| Aspecto | Losa alivianada 25 cm | Losa prefabricada |
| --- | --- | --- |
| Peso | Mayor (requiere más concreto) | Menor (optimizada) |
| Rigidez | Adecuada para la luz | Mayor rigidez |
| Deflexiones | Controladas, pero críticas | Muy controladas |
| Acero de refuerzo | Mayor cantidad | Optimizado |
| Tiempo de construcción | Mayor (colado in situ) | Menor (instalación rápida) |
| Mano de obra | Mayor | Menor |
| Costo inicial | Menor | Mayor |
| Costo a largo plazo | Similar (mantenimiento) | Menor (durabilidad) |
| Flexibilidad de diseño | Alta | Limitada a catálogos |

Recomendación para Agua Dulce:

- Si el proyecto es de pequeña escala (viviendas), usar losa alivianada de 25 cm.

- Si es un proyecto turístico grande (hotel, mirador), considerar losa prefabricada por rapidez y menor peso.

- Evaluar la disponibilidad de prefabricados en la región.

Pregunta CA-03

¿Cómo se puede integrar el modelado estocástico en el predimensionamiento de losas para mejorar la toma de decisiones en zonas sísmicas como Agua Dulce?

Integración del modelado estocástico:

- Incertidumbre en cargas:

  - Simular distribuciones de probabilidad de cargas vivas (uso, ocupación) y muertas (peso de acabados).

  - Estimar la carga mayorada con un nivel de confianza (ej. 95%).

- Simulación de Monte Carlo:

  - Generar 10,000 escenarios de combinación de cargas.

  - Evaluar la probabilidad de que la losa falle por flexión o cortante.

  - Seleccionar el espesor que garantice una probabilidad de falla aceptable (ej. <1%).

- Variabilidad de materiales:

  - Modelar la resistencia del concreto (f'c) como una variable aleatoria.

  - Estimar la probabilidad de que la resistencia sea menor que la requerida.

- Efectos sísmicos:

  - Simular acelerogramas sintéticos para diferentes intensidades.

  - Evaluar la respuesta de la losa ante eventos sísmicos.

Beneficios:

- Diseños más robustos y confiables.

- Cuantificación del riesgo.

- Optimización de recursos (evitar sobredimensionamiento excesivo).

Pregunta CA-04

Diseñe un plan de evaluación estructural para 100 viviendas en Agua Dulce, considerando el predimensionamiento de losas y la identificación de patologías. Incluya fichas de inspección y criterios de priorización.

<details> <summary><strong>Ver respuesta</strong></summary>

Plan de evaluación:

Fase 1: Identificación y clasificación

- Ubicar las 100 viviendas mediante GPS.

- Clasificar según tipología constructiva (hormigón, bahareque, mixto).

- Medir luces de losas y dimensiones.

Fase 2: Inspección visual

- Aplicar ficha de inspección que incluya:

  - Datos generales (ubicación, propietario, año de construcción).

  - Estado de losas (grietas, fisuras, deflexiones).

  - Estado de vigas y columnas (corrosión, fisuras).

  - Estado de muros (humedad, grietas).

Fase 3: Predimensionamiento

- Aplicar criterios de espesor según luz.

- Comparar con el espesor real de la losa.

- Identificar viviendas con espesor insuficiente.

Fase 4: Priorización

- Clasificar en niveles de riesgo (Alto, Medio, Bajo).

- Priorizar intervenciones para riesgo alto.

Criterios de priorización:

| Criterio | Peso (%) |
| --- | --- |
| Espesor insuficiente | 30% |
| Grietas visibles | 25% |
| Deformaciones | 20% |
| Corrosión de acero | 15% |
| Humedad / filtraciones | 10% |

Ficha de inspección (resumen):

# FICHA DE INSPECCIÓN ESTRUCTURAL

## Proyecto Agua Dulce - UNESUM

**Código:** __________

**Ubicación:** __________

**Propietario:** __________

**Fecha:** __________

**Losa:**

- Luz: _____ m

- Espesor: _____ cm

- Estado: Bueno / Regular / Malo

- Grietas: Si / No (Descripción: __________)

- Deflexiones: Si / No (Descripción: __________)

**Vigas / Columnas:**

- Corrosión: Si / No

- Fisuras: Si / No

**Muros:**

- Humedad: Si / No

- Grietas: Si / No

**Clasificación de riesgo:**

- Alto: Intervención inmediata

- Medio: Monitoreo y reparación

- Bajo: Mantenimiento preventivo

Pregunta CA-05

Proponga un modelo de desarrollo territorial sostenible para Agua Dulce que integre el predimensionamiento de losas, la resiliencia estructural, el turismo comunitario y la formación de capacidades en los estudiantes de la UNESUM.

Modelo de desarrollo territorial sostenible:

1. Eje de Infraestructura Resiliente

- Viviendas seguras: Aplicar criterios de predimensionamiento de losas en todas las nuevas construcciones.

- Turismo seguro: Evaluar y reforzar las estructuras turísticas (cascada, senderos, miradores).

- Normativa local: Socializar la NEC-15 y el ACI 318 en la comunidad.

2. Eje de Turismo Comunitario

- Promoción de Agua Dulce: Resaltar la cascada San Nicolás y la gastronomía manabita.

- Infraestructura turística: Diseñar losas para áreas de comida, senderos y miradores.

- Capacitación comunitaria: Talleres de mantenimiento y gestión del riesgo.

3. Eje de Formación y Capacidades (UNESUM)

- Proyectos Integradores (PIS): Estudiantes de sexto semestre desarrollan proyectos de predimensionamiento y diagnóstico en Agua Dulce.

- Investigación: Generar base de datos de patologías y modelos estocásticos de vulnerabilidad.

- Vinculación: Talleres participativos con la comunidad sobre construcción segura.

4. Eje de Sostenibilidad Ambiental

- Materiales locales: Fomentar el uso de materiales sostenibles (madera certificada, hormigón reciclado).

- Eficiencia energética: Diseñar losas que permitan aislamiento térmico y acústico.

- Conservación: Proteger la cascada y el entorno natural.

Rol de los estudiantes:

- Realizar diagnósticos estructurales.

- Proponer diseños de losas y reforzamientos.

- Capacitar a la comunidad en buenas prácticas constructivas.

- Desarrollar el microcortometraje "La Honestidad" para visibilizar la importancia de la resiliencia estructural.

Impacto esperado:

- Reducción de la vulnerabilidad sísmica en Agua Dulce.

- Fortalecimiento del turismo comunitario.

- Formación de ingenieros con pensamiento crítico y compromiso social.

- Generación de un modelo replicable para otras zonas de Manabí.

ESCALA DE CALIFICACIÓN

| Rango | Calificación | Rendimiento |
| --- | --- | --- |
| 14 – 15 | Excelente | Domina los conceptos y aplica pensamiento crítico |
| 11 – 13 | Bueno | Comprende y aplica correctamente los criterios |
| 8 – 10 | Regular | Comprende parcialmente, con errores en la aplicación |
| 0 – 7 | Deficiente | No comprende los conceptos básicos |

TABLA DE REGISTRO DE CALIFICACIONES

| Estudiante | CB-01 | CB-02 | CB-03 | CB-04 | CB-05 | CM-01 | CM-02 | CM-03 | CM-04 | CM-05 | CA-01 | CA-02 | CA-03 | CA-04 | CA-05 | TOTAL | NOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Estudiante 1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Estudiante 2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIN DE LA RÚBRICA